Инструкция по работе с системой самостоятельной сдачи багажа BAGS ID для роли «сотрудник»

2025

Оглавление

Киоск самостоятельной сдачи багажа	3

Проблемы и их причины, которые могут возникнуть на киоске самостоятельной сдачи багажа	5

Зона самостоятельной сдачи багажа	6

Проблемы и их причины, которые могут возникнуть при сдаче багажа в зоне самостоятельной сдачи багажа.	7

Автоматизированное рабочее место сотрудника багажного отделения	8

Киоск самостоятельной сдачи багажа

Для начала регистрации багажа необходимо нажать кнопку «Зарегистрировать багаж» на экране.

Далее необходимо отсканировать штрих-код на посадочном талоне в электронном или печатном виде, поднеся его сканеру.

При успешном сканировании и нахождении данных о пассажире необходимо проверить данные пассажира: ФИО, рейс и данные о доступном для сдачи багаже.

При соответствии данных подтвердить их соответствие, нажав кнопку «Все верно, продлить на экране».

Далее необходимо разместить багаж в зоне измерений киоска самостоятельной регистрации багажа и подтвердить, нажав кнопку на экране «Багаж размещен».

В случае успешного прохождения замеров багажа, на экране будет отображено соответствующее изображение о нахождении габаритов и веса в пределах нормы. Необходимо подтвердить полученную информацию, нажав кнопку «Продолжить на экране».

Далее будет отображен экран с информацией о завершении регистрации багажа и необходимостью отнести багаж в зону самостоятельной сдачи багажа.

Регистрация нескольких мест багажа.

Если у пассажира несколько мест багажа, после завершения регистрации одного багажа будет отображен экран со списком багажей пассажира.

Если пассажир будет регистрировать следующие багажи необходимо нажать кнопку «Сдать багаж №2», «Сдать багаж №3», и т.д. в зависимости от уже зарегистрированных багажей.

Если пассажир не планирует регистрировать все доступные ему места багажа, необходимо нажать кнопку «Весь багаж сдан» и отнести все зарегистрированные багажи в зону самостоятельной сдачи багажа.

Проблемы и их причины, которые могут возникнуть на киоске самостоятельной сдачи багажа.

Отправляет на стойку регистрации при считывании посадочного талона:

Считан некорректный штрих-код;

Считан другой документ (например, маршрутная квитанция);

Считан штрих-код с недоступного для сдачи рейса.

На экране указано, что багаж расположен неверно:

Багаж выходит за зону измерений;

Не удается обнаружить багаж в зоне для измерений;

Обнаружены предметы в «зоне руки» (зона детекции посторонних предметов перед киоском).

Зона самостоятельной сдачи багажа

Для начала сдачи багажа необходимо нажать кнопку «Сдать багаж» на экране.

Далее необходимо разместить багаж на конвейерной ленте и подствержить размещение нажав кнопку «Продолжить» на экране.

Далее запускается процесс определения багажа, в случае успешного определения на экране будет отображена инфомрация о пассажире, которую необходимо сверить и подтвердить, нажав кнопку «Все верно, продолжить» на экране.

После подтверждения данных о пассажире, на экран будет выведен электронный отрывной талон. Пассажиру необходимо сфотографировать данный экран. Когда данные сфотографированны необходимо нажать кнопку «Все готово, отправить багаж» для отправки багажа в багажное отделение.

Далее конвейерная лента отправит багаж в багажное отделение, на экране будет отображен экран об успешной регистрации багажа. На этом сдача багажа для пассажира окончена, и он может пройти в зону ожидания вылета.

Проблемы и их причины, которые могут возникнуть при сдаче багажа в зоне самостоятельной сдачи багажа.

Не определился багаж:

При обработке багажа нейросетью возникли ошибки и не удалось сравнить багаж с ранее зарегистрированными (можно попробовать разместить багаж по другому и повторить попытку определения).

Багаж не прошёл по весу с ранее зарегистрированными:

- на этапе определения багажа на конвейер был дополнительные предметы (используется взвешивающийся конвейер, и если облакотиться на борт конвейера, этот вес будет учтен)

- у весов коневейера сбилась калибровка.

- вес багажа фактиччески изменился, необходимо вновь пройти регистрацию на киоске.

Автоматизированное рабочее место сотрудника багажного отделения

При прохождении багажа, сданного через систему самостоятельной сдачи багажа на экране автоматизированного рабочего места сотрудника багажного отделения, будут отображены фото багажа с киоска самостоятельной регистрации, а также данные пассажира: ФИО, рейс. Автоматически начинается печать багажных стикеров в количестве 3 штук, которые необходимо разместить на багаже и подтвердить размещение, нажав кнопку «Бирка наклеена» на экране.

Обработка трансферного пассажира

В случае прохождения трансферного багажа на экране будет также отображены фото багажа с киоска самостоятельной регистрации, ФИО, и рейса пассажира, а также будут добавлены подписи о том, что багаж является трансферным. В таком случае необходимо разместить на багаже дополнительную бирку transfer в зависимости от авиакомпании:

SU – Аэрофлот

U6 – Уральские авиалинии

FV – Россия

DP – Победа

WZ – Ред вингз

UT – Ютейр

YC – Ямал

5N – Смартавиа

В случае, если стикеры не распечатались, независимо от возникновения ошибок во время работы, или при закончившейся печатной ленте	на принтере можно нажать кнопку «Повторная печать бирки» на экране.